Szybka instalacja manualna dla SMS Alarm Kontroler

1. Włóż kartę SIM do swojego telefonu.
2. Zmień kod PIN karty SIM na "0000"
3. Usuń całą istniejącą skrzynkę wiadomości SMS (odebrane, wysłane wiadomości sms).
4. Otwórz SMS alarm kontroler i zamontuj na ścianie w razie potrzeby.
5. Włóż kartę SIM.
(jeśli w SIM nie został ustawiony kod PIN "0000", karta zablokuje się po 3 próbach! wtedy należy użyć kod PUK, aby odblokować kartę ponownie.)
6. Włóż baterię 9V typu PP3 w gnieździe baterii i podłącz do przewodu akumulatora.
7. Włóż kluczyk i przekręć w pozycję OFF.
8. Podłącz kabel zasilający z kontrolerem SMS alarm i podłącz zasilacz do sieci.
9. Poczekaj, aż sterownik SMS alarm zaktualizuje system, zaświecą się diody wtedy należy poczekać do momentu gdy zapali się (w sposób ciągły) jedna dioda "Status zasilania" LED.
10. Naciśnij przycisk programu (z boku kontrolera), dioda " Status zasilania " LED zacznie migać ponownie.
11. Zadzwoń ze swojego telefonu komórkowego na kartę SIM, która znajduje się w Twoim kontrolerze SMS alarm.
Masz 2 minuty czasu, aby się zarejestrować. Kontroler SMS alarm wyśle SMS z potwierdzeniem do Twojego telefonu po udanej rejestracji.
12. Zamknij kontroler SMS alarm.
13. Podłącz wymagane czujniki/sensory do kontrolera.
14. Włóż kluczyk i przekręć na pozycję ON.
15. Przekręć kluczyk na pozycję OFF aby wyłączyć SMS alarm lub zresetować kontroler SMS alarm po informacji alarmowej wysłanej sms-em na Twój telefon.

Quick installation manual SMS alarm controller.

1. Insert SIM-card into your Phone.

2. Change SIM pin code to "0000"

3. Delete all your existing SMS-messages inbox and out going SMS on your SIM-card.

4. Open the SMS alarm controller and mount to a wall if required.

5. Insert the SIM-card.

(if you don't have set the SIM pin code to "0000" your card will get blocked after 3 trials! use your phone and PUK code to unblock again.)

6. Insert 9V battery type PP3, in the battery slot and connect to the battery cable.

7. Put the key lock to OFF position.

8. Connect the power supply cable with the SMS alarm controller and insert the power supply in to the mains.

9. Wait until the SMS alarm controller have finish to start up, indicated by the constantly shining of the "Power State" LED.

10. Push the program button, the "Power State" LED will start blinking again.

11. Call with your mobile to the SIM telephone number in your SMS alarm controller.

You have 2 minutes time to register. The SMS alarm controller will send a confirmation SMS to your mobile after successful registration.

12. Close the SMS alarm controller.

13. Connect the required sensors to the SMS alarm controller.

14. Put the key lock to ON position to arm the SMS alarm controller.

15. Put the key lock to OFF for disarm or reset the SMS alarm controller after receiving an alarm message.